別表2（第5条関係）

| 行為の種類 | 図書 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
| 1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第1号関係) 2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第2号関係) | 付近見取図 | ①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置 |  |
|  | 配置図 (縮尺1／200程度) | ①縮尺 ②方位 ③寸法 ④敷地の境界線 ⑤敷地内における届出に係る建築物等の位置 ⑥届出に係る建築物等と他の建築物等との別 ⑦建築物等の各部分の高さ ⑧擁壁 ⑨敷地の接する道路の位置及び幅員 ⑩敷地及び道路の高低差 ⑪植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ⑫垣、柵、塀、張り芝等の位置 ⑬外構施設の位置及び材料 ⑭ごみ置場 ⑮現況写真の撮影位置及び撮影方向 | 緑地の割合などを表示すること。 |
|  | 各階平面図 (縮尺1／100程度) | ①縮尺 ②方位 ③寸法 ④開口部の位置 | 建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては添付を要しない。 |
|  | 2面以上の立面図(縮尺1／100程度) | ①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位 置及び形状 ④壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示) | 建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。色彩については、色調をできるだけ詳しく記入すること。 |
|  | 2面以上の断面図(縮尺1／100程度) | ①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④道路、擁壁、垣、柵の位置及び高さ |  |
|  | カラー現況写真 | 行為の場所及びその付近の状況がわかるもの |  |
|  | その他 | 参考となるべき事項を記載 |  |
| - 都市計画法第 4条第12項に規定する開発行為(法第16条第1項第3号関係) | 付近見取図 | ①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置 |  |
|  | 現況図 (縮尺1／1,000程度) | ①縮尺 ②方位 ③行為地及び周辺の土地利用状況 ④隣接する道路の位置及び幅員 ⑤行為の区域 ⑥縦横断図の位置及び方向 ⑦現況写真の撮影位置及び撮影方向 |  |
|  | 計画図 (縮尺1／1,000程度) | ①縮尺 ②方位 ③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 ④行為後の土地利用計画及び緑化計画 | 緑地の割合などを表示すること。 |
|  | 縦横断図 (縮尺1／1,000程度) |  | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。 |
|  | カラー現況写真 | 行為の場所及びその付近の状況がわかるもの |  |
|  | その他 | 参考となるべき事項を記載 |  |
| 4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 付近見取図 | ①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置 |  |
|  | 現況図 (縮尺1／1,000程度) | ①縮尺 ②方位 ③行為地及び周辺の土地利用状況 ④隣接する道路の位置及び幅員 ⑤行為の区域 ⑥縦横断図の位置及び方向 ⑦現況写真の撮影位置及び撮影方向 |  |
|  | 計画図 (縮尺1／1,000程度) | ①縮尺 ②方位 ③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 ④行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ⑤行為後の措置及び緑化計画 |  |
|  | 縦横断図 (縮尺1／1,000程度) |  | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。 |
|  | カラー現況写真 | 行為の場所及びその付近の状況がわかるもの |  |
|  | その他 | 参考となるべき事項を記載 |  |
| 5 屋外における物件の集積又は貯蔵 | 付近見取図 | ①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置 | 物件の種類を表示すること。 |
|  | 配置図 (縮尺1／500程度) | ①縮尺 ②方位 ③寸法 ④敷地の形状及び寸法 ⑤物件の集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積 ⑥行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ⑦隣接する道路の位置及び幅員 ⑧現況写真の撮影位置及び撮影方向 |  |
|  | カラー現況写真 | 行為の場所及びその付近の状況がわかるもの |  |
|  | その他 | 参考となるべき事項を記載 |  |